Einen bootfähigen IDE/CF-Datenträger erstellen.

HINWEIS: Das fehlerfreie Erstellen eine Boot-Medium funktioniert mit der aktuellen Softwareversion noch nicht!

Diese Anleitung ist lediglich eine Ergänzung zur Anleitung von Ulrich Haumann. Die Ergänzung ist notwendig, weil in diesem Projekt mit abweichenden Dateinamen und Adressen gearbeitet wird.

Ich empfehle zum Arbeiten mit dem MC CP/M-Computer generell das Windows-Terminal-Programm TeraTerm. Am besten in der älteren Version 4.x, da bei späteren Version der „Send File“ Dialog sehr kryptisch gestaltet wurde.

Die Adresse des hier vorliegenden CP/M Systems sind wie folgt geändert.

CP/M (BOS+CCP) auf Adresse	CC00h
BIOS auf Adresse			E200h

Normale ausführbare Programme werden auf Adresse 100h geladen.

Daraus geht hervor wohin wir die Binärfiles laden müssen.

Folgende Binärfiles im INTEL HEX Format werden benötigt:

NBIOS10.HEX	das angepasste BIOS für die IDE/CF-Karte
(Adresse E200h)

CPM22.HEX			CCP und BDOS (Adresse CC00h)

NFORM-CF.HEX		Format-Programm (Adresse 100h)

PUTSY-CF.HEX	Kopiert Das System vom Speicher auf das IDE/CF
 Medium (Adresse 100h)

NBOOT-CF.HEX		Bootloader (wird auf Adresse 1000h geladen)

NPUT-CF.HEX	Schreibt den Bootloader von 1000h auf das IDE/CF-
Medium

NGET.HEX	File Transfer-Programm

Formatieren des Datenträgers

Mit re200  Enter und „Send File“ NBIOS10.HEX das BIOS auf Adresse E200h laden. Der Monitor meldet FF* bei erfolgreicher Übertragung..

Mit r100   Enter  und „Send File“ NFORM-CF.HEX das Format-Programm laden und mit g100  Enter starten. 4 Partitionen bzw. Laufwerke werden formatiert. Das dauert einige Minuten. Die LED an der IDE/CF-Karte sollte während des Formatierens leuchten.

Wenn sich der Monitor zurückmeldet, die RESET-Taste drücken.

Schreiben des CP/M und des BIOS

Mit rcc00  Enter und „Send File“ CPM22.HEX das CP/M-System auf Adresse CC00h laden.

Mit re200  Enter und „Send File“ NBIOS10.HEX das BIOS erneut laden auf Adresse E200h laden.

Mit r100  Enter und „Send File“ NPUTS-CF.HEX das Schreib-Proramm auf Adresse 0100h laden und mit g100 starten. CP/M und BIOS werden auf die System-Spuren des IDE/CF-Mediums geschrieben. Die LED leuchtet kurz auf.

Boot-Sektor schreiben

Mit r1000  Enter und „Send File“ NBOOT-CF.HEX den Boot-Sektor auf die Adresse 1000h laden.

Mit r100  Enter und „Send File“ NPUTB-CF.HEX das Boot-Sektor-Schreib-Programm auf Adresse 0100h laden und mit g100 starten. Der Boot-Sektor wird geschrieben. Die LED leuchtet kurz auf.

Der Medium ist jetzt bootfähig und enthält das CP/M System. Nach eine Reset kann es über den Monitor gebootet werden (Kommando „I“ und entsprechendes Medium wählen).

Das Programm NGET übertragen

Mit r100  Enter und „Send File“ NGET.HEX das Programm auf Adresse 100h laden.

Da der Bootloader das Programm an Adresse 100h überschreiben würde, startet man das CP/M direkt mit dem Monitor Befehl ge200.

NPCGET.HEX befindet sich immer noch im Speicher und kann mit dem CP/M-Kommando „save 5 npcget.com“ auf dem Medium gespeichert werden.

Mit NGET können jetzt weitere Programme über das Xmodem-Protokoll mit TeraTerm gesendet werden.

Dazu in der CP/M-Kommandozeile „NGET dateiname“ eingeben und dann nach Aufforderung die Datei oder das Programm in TeraTerm mit „Transfer“ und „XMODEM“ senden.

Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich im Repository von Ulrich Haumann https://github.com/uli-pi/MC-CPM-Computer-Clone im Verzeichnis CF-Software. Allerdings werden dort andere Programmnamen und ggf. auch andere Programmadressen verwendet.