Eine bootfähige MINI Disk erstellen.

Diese Anleitung ist lediglich eine Ergänzung zur Anleitung von Ulrich Haumann. Die Ergänzung ist notwendig, weil in diesem Projekt mit abweichenden Dateinamen und Adressen gearbeitet wird.

Mit Mini-Disk ist eine 3 ½“ oder 5 ¼“ Diskette gemeint. Im Gegensatz zu 8“ Disketten, die zu CP/M-Zeiten als Maxi-Disk bezeichne wurden.

Ich empfehle zum Arbeiten mit dem MC CP/M-Computer generell das Windows-Terminal-Programm TeraTerm. Am besten in der älteren Version 4.x, da bei späteren Version der „Send File“ Dialog sehr kryptisch gestaltet wurde.

Die Adresse des hier vorliegenden CP/M Systems sind wie folgt geändert.

CP/M (BDOS+CCP) auf Adresse:	CC00h
BIOS auf Adresse:				E200h

Normale ausführbare Programme werden auf Adresse 100h geladen.

Daraus geht hervor, wohin wir die Binärfiles laden müssen.

Folgende Binärfiles im INTEL HEX Format werden benötigt:

NBIOS10.HEX	das BIOS für die Mini Diskette (Adresse E200h)

CPM22.HEX			CCP und BDOS (Adresse CC00h)

NFORM.HEX		Format-Programm (Adresse 100h)

NPUTSYS.HEX	Kopiert Das System vom Speicher auf die Diskette (Adresse 100h)

NBOOTF.HEX		Bootloader (wird auf Adresse 1000h geladen)

NPUTBOOT.HEX	Schreibt den Bootloader von 1000h auf die Diskette

NGET.HEX	Transfer-Programm

- Formatieren des Datenträgers

Die einzurichtende Diskette in Drive 0 (Laufwerk A:) einlegen.

Mit r100 (+Enter) und „Send File“ NFORM.HEX das Format-Programm laden. Der Monitor meldet FF* bei erfolgreicher Übertragung. NFORM mit g100 (+Enter) starten.

Auswahl:
- NDR DD DS 80 Spur (5)
- FLO2-Maxi/Mini (0C0h) (1)
- Laufwerk A (1)
- Starten mit „J“

Wenn die Formatierung komplett duchgelaufen, ist RESET-Taste drücken.

- Schreiben des CP/M und des BIOS

Das (+Enter) zum Absenden eines Kommandos wird ab jetzt weggelassen.

Mit rcc00 und „Send File“ CPM22.HEX das CP/M-System auf Adresse CC00h laden.

Mit re200 und „Send File“ NBIOS10.HEX das BIOS erneut laden auf Adresse E200h laden.

Mit r100 und „Send File“ NPUT-SY.HEX das Schreib-Programm auf Adresse 0100h laden und mit g100 starten. CP/M und BIOS werden auf die System-Spuren der Diskette geschrieben.

- Boot-Sektor schreiben

Mit r1000 und „Send File“ NBOOT.HEX den Boot-Sektor auf die Adresse 1000h laden.

Mit r100 und „Send File“ NPUTBOOT.HEX das Boot-Sektor-Schreib-Programm auf Adresse 100h laden und mit g100 starten. Der Boot-Sektor wird auf Diskette geschrieben.

Die Diskette ist jetzt bootfähig und enthält das CP/M System. Nach eine Reset kann sie über den Monitor gebootet werden (Kommando „I“ im Monitor und das entsprechende Medium wählen).

- Das Programm NGET übertragen

Mit r100 und „Send File“ das Programm NGET.HEX auf Adresse 100h laden.

Da der Bootloader das Programm an Adresse 100h überschreiben würde, startet man das CP/M direkt mit dem Monitor Befehl ge200.

NGET.HEX befindet sich immer noch im Speicher und kann mit dem CP/M-Kommando „save 5 nget.com“ auf dem Medium gespeichert werden.

Mit NGET können jetzt weitere Programme über das Xmodem-Protokoll mit TeraTerm gesendet werden. Dazu in der CP/M-Kommandozeile „NGET dateiname“ eingeben und dann nach Aufforderung die Datei oder das Programm in TeraTerm mit „Transfer“ und „XMODEM“ senden.

Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich im Repository von Ulrich Haumann https://github.com/uli-pi/MC-CPM-Computer-Clone im Verzeichnis CF-Software. Allerdings werden dort andere Programmnamen und ggf. auch andere Programmadressen verwendet.